附件1

水果制品生产许可审查细则（征求意见稿）

第一章 总则

- 第一条 为做好水果制品生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》（以下简称《通则》）等法律法规、规章及相关国家标准，制定《水果制品生产许可审查细则》(以下简称“本细则”)。

- 第二条 本细则应当与《通则》《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）、《食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范》（GB 8956）以及与水果制品相关的强制性标准结合使用，适用于水果制品生产许可审查工作。

- 第三条 实施食品生产许可管理的水果制品分别为：蜜饯、水果干制品、果酱。水果制品生产许可类别目录见表1。

表1  水果制品生产许可类别目录

| 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果丹类、果糕类 | 本细则中的蜜饯是指以果蔬和/或果蔬初级加工产品为主要原料，经过盐渍（或不盐渍）和/或糖渍（或不糖渍）等制成或经打浆（或粉碎）、成型、干燥（或不干燥）等工艺制成的蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果丹类、果糕类等制品。 |
| 1702 | 水果干制品 | 水果干（葡萄干、荔枝干、桂圆干、椰干、枣干、其他水果干） | 本细则中的水果干是指以水果为主要原料，添加或不添加辅料，经干燥工艺制成的水果制品。 |
|  |  | 水果脆 | 本细则中的水果脆是指以水果为主要原料，添加或不添加辅料，经切分（或不切分）、烫漂（或不烫漂）、加盐（或不加盐）等预处理或经打浆后造型，通过干燥工艺制成的口感酥脆的水果制品。 |
|  |  | 水果粉（粒） | 本细则中的水果粉（粒）是指以水果为主要原料，经切分（或打浆）、干燥等工艺制成的粉（粒）状水果制品。 |
| 1703 | 果酱 | 苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他果酱 | 本细则中的果酱是指以水果和/或水果初级加工产品为主要原料、甜味料等为辅料经加热、杀菌等工艺制成的含有（或不含有）不同形状水果的酱状水果制品。 |

- 第四条 蜜饯、水果干制品中的水果干允许分装。法律法规另有规定的，从其规定。

- 第五条 本细则正文中引用的文件、标准通过引用成为本细则的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括修改单）适用于本细则。

第二章 生产场所

- 第六条 厂区选址、生产场所周围环境、厂区布局、厂区道路、厂区绿化等应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。

- 生产蜜饯还应当符合《食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范》（GB 8956）的相关规定。

- 第七条 厂房和车间设计、布局应当与水果制品的特点、生产工艺、生产能力等相适应，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定，避免交叉污染。

- 生产蜜饯还应当符合《食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范》（GB 8956）的相关规定。

- 第八条 生产场所内应当划分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。根据生产工艺流程、生产操作要求和生产操作区域清洁程度的要求进行隔离，避免交叉污染。水果制品生产作业区划分见表2。

表2  水果制品生产作业区划分表

| 产品类型 | 清洁作业区 | 准清洁作业区 | 一般作业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜜饯 | 裸露待包装的半成品贮存区、内包装间等 | 加工调配区、半成品晾晒场（房）、干燥室、内包装材料消毒区（需要时）等 | 原料验收区、原料处理区、原料腌制区、原料晾晒区、原料仓库、外包装间、成品仓库、包材仓库等 |
| 水果干制品 | 裸露待包装的半成品贮存区、半成品调味区（需要时）、内包装间等 | 原料预处理区、半成品晾晒场（房）、干燥室、内包装材料消毒区（需要时）等 | 原料验收区、原料仓库、外包装间、成品仓库、包材仓库等 |
| 果酱 | 灌装区、内包装间等 | 原料预处理区、配料区、辅料加工区（需要时）、加热区、杀菌区、冷却区（需要时）、内包装材料消毒区（需要时）等 | 原料验收区、原料仓库、外包装间、成品仓库、包材仓库等 |
| 注：本表所列加工区域为常见分区，可根据实际生产情况合理增加或减少。 |  |  |  |

- 对于内包装后杀菌的蜜饯产品，其杀菌工序可以在一般作业区进行，其他生产区域按照实际生产工艺合理设置。

- 对于灌装、封盖后杀菌的果酱产品，其杀菌工序可以在一般作业区，灌装区、内包装间可以在准清洁作业区。

- 第九条 清洁作业区应当保持干燥，并尽量减少供排水设施和系统。若无法避免，应当具有防止污染的有效措施。

- 第十条 厂房和车间建筑物应当保持完好，环境整洁，防止虫害的侵入及孳生。生产车间的墙壁、地面、顶棚、门窗等应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。

- 第十一条 腌制区应当单独设置，便于自然通风或具有通风排气设施。腌制池池面上方应当高于地面30 cm以上，敞开式的腌制池应当加盖顶棚。若腌制池设在室外，应采取有效措施防止雨水、异物或动物的侵入。腌制槽、缸、桶等非固定容器一般应放置于室内，若放置于室外则必须加盖并保持密闭。

- 原料干燥晾晒场(房)地面应用水泥或石板等坚硬材料铺砌或使用无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁的涂料，地面应平坦，无积水。采用自然晾晒方式干燥的产品，其半成品应当在四周有围墙或纱网等防护措施的晾晒场（房）内晾晒，防止虫害侵入。晾晒时，半成品应当置于与地面相隔的晒架、晒盘或其他容器上，避免直接接触地面。

- 第十二条 食品原料、半成品、成品、食品添加剂、食品相关产品等仓库应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。食品原料、半成品、成品、包装材料等应当按照产品性质的不同分设贮存场所或分区域码放。食品添加剂应当专库或专区（柜）存放，并具有明确标识。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物质应分别安全包装，明确标识，并应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。验收不合格、退货或召回的产品应当分区存放，并醒目标识。

第三章 设备设施

- 第十三条 企业应当具有与生产水果制品产品品种、数量等相适应的生产设备设施，其性能和精度应当满足生产要求。水果制品常见生产设备设施见表3。

表3  水果制品常见生产设备设施表

| 产品类别 | 生产设备设施种类 |
| --- | --- |
| 蜜饯类 凉果类 果脯类 话化类 | 1、原料清洗设备设施； 2、腌制设备设施（腌制池、槽、缸、坛、罐等）； 3、熬煮设备（或浓缩设备）； 4、干燥设备或晾晒场（房）； 5、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施； 6、异物检测设备。 |
| 果丹类 果糕类 | 1、原料清洗设备设施； 2、打浆设备或粉碎设备； 3、浓缩设备或干燥设备； 4、成型设备； 5、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施； 6、异物检测设备a。 |
| 水果干 | 1、自然干燥常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、分选设备设施（需要时）、晾晒场（房）、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备； 2、热风干燥常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、分选设备设施（需要时）、热风干燥设施、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备； 3、冷冻干燥常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、分选设备设施（需要时）、冷冻干燥设备、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备。 |
| 水果脆 | 1、油炸常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、油炸设备、分选设备设施、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备； 2、非油炸常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、切割设备（需要时）、充气设备（需要时）、干燥设备、分选设备设施、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备。 |
| 水果粉（粒） | 1、热风干燥常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、打浆设备（需要时）、热风干燥设施、粉碎设备、筛分设备、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备； 2、冷冻干燥常见设备设施：原料清洗设备设施、原料预处理设备设施、打浆设备（需要时）、冷冻干燥设备、筛分设备、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施、异物检测设备。 |
| 果酱 | 1、原料清洗设备设施； 2、原料预处理设备（需要时）； 3、熬煮浓缩设备； 4、灌装设备； 5、封口设备； 6、杀菌设备； 7、冷却设备； 8、包装设备设施和包装材料清洁消毒设备设施； 9、异物检测设备b。 |
| 注1：具备多功能的综合性设备设施，只要满足加工工艺要求，可以视为多台相关功能设备； 注2：按照传统工艺，用手工和半手工制作产品的，应当具备与产量、生产工艺等相适应的设备设施； 注3：分装蜜饯、水果干的常见设备设施包括：包装材料清洁消毒设备设施、包装设备设施、异物检测设备等； 注4：本表所列设备设施为常见生产设备设施，可根据实际生产情况合理增加或减少。 a、b果丹类、果糕类和果酱生产过程中，如果使用的玻璃制品工器具影响产品质量安全的，应当配备X光异物监控设备。 |  |

- 第十四条 与食品直接接触的设备设施及工器具应当采用无毒、无气味、不吸水、耐腐蚀、易清洁消毒、可反复清洗和消毒、不易孳生微生物、符合食品安全要求的材料制成。腌制、浸渍等容器的内壁和直接接触食品的覆压物应当具有不与物料发生化学反应、不吸附物料、不易脱落等特性。

- 第十五条 供排水设施应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。

- 第十六条 企业应当配备足够的食品、工器具和设备设施的专用清洁设施，必要时配备适宜的消毒设施，并采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。

- 第十七条 准清洁作业区和清洁作业区应当具有环境消毒设施（如紫外线、臭氧等）。根据生产需要，安装空气过滤装置。

- 第十八条 废弃物存放设施应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。盛装废弃物的专用设施应当醒目、易于清洁、结构合理且不透水。企业应当在适当地点设置废弃物存放设施，并按照废弃物特性分类存放，显著标识，及时清理。

- 第十九条 生产场所或生产车间入口处应当设置更衣室，必要时在特定作业区入口处可按照需要设置更衣室。

- 第二十条 生产车间入口处及车间内必要处，应当按照需要设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。企业应当在清洁作业区入口处设置洗手、干手和消毒设施；如有需要，在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施；与消毒设施配套的水龙头其开关应当为非手动式。根据对食品加工人员清洁程度的要求，必要时设置风淋室、淋浴室等设施。

- 符合下列条件之一的，可以按照准清洁作业区的要求执行：一是使用自带洁净室及洁净环境自动恢复功能的灌装设备；二是使用灌装和封盖（封口）均在无菌密闭环境下进行的灌装设备。

- 第二十一条 进入作业区域的人员应当穿着工作服。企业应当根据水果制品的产品特点、生产工艺等要求配备工作服等，如衣、裤、鞋靴、帽、发网、口罩、围裙、套袖、手套等。

- 第二十二条 通风设施应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。

- 第二十三条 厂房内照明设施应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。

- 第二十四条 企业应当根据水果制品生产的特点，配备适宜的加热、冷却、冷冻等设施，以及用于监测温度的设施；根据生产需要，可设置控制室温的设施。

- 第二十五条 企业自行检验的，应当配备检验室。检验室应当布局合理，按照产品执行标准及检验管理制度中规定的检验项目，配备相应的检验设备设施和试剂。检验设备设施的数量、性能、精度等应当满足相应的检验要求。检验项目、检验方法修订或变更后，应及时配备相应的检验设备设施与试剂。

- 检验设备设施应当与企业自行检验项目相对应，水果制品常规检验项目及常用检验设备设施见表4。

表4 水果制品常规检验项目及常用检验设备设施

| 产品类别 | 检验项目 | 检验设备设施 |
| --- | --- | --- |
| 蜜饯 | 感官 |  |
|  | 净含量 | 依据产品包装上的净含量配备相应精度的计量器具 |
|  | 二氧化硫 | 分析天平（0.001 g）、滴定管（0.05 mL）、蒸馏装置 |
|  | 菌落总数、大肠菌群 | 天平（0.1 g）、无菌室或超净工作台、微生物培养箱、高压灭菌锅 |
|  | 其他（产品执行标准有要求时） | 按照检验方法标准要求配备 |
| 水果干制品 | 感官 |  |
|  | 净含量 | 依据产品包装上的净含量配备相应精度的计量器具 |
|  | 水分 | 分析天平（0.0001 g）、干燥箱 |
|  | 二氧化硫 | 分析天平（0.001 g）、滴定管（0.05 mL）、蒸馏装置 |
|  | 酸价、过氧化值（油炸时） | 分析天平（0.001g）、滴定管（0.05mL） |
|  | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌（产品执行标准有要求时） | 天平（0.1 g）、无菌室或超净工作台、微生物培养箱、高压灭菌锅 |
|  | 其他（产品执行标准有要求时） | 按照检验方法标准的要求配备 |
| 果酱 | 感官 |  |
|  | 净含量 | 依据产品包装上的净含量配备相应精度的计量器具 |
|  | 可溶性固形物 | 折光仪 |
|  | 菌落总数、大肠菌群 | 天平（0.1 g）、无菌室或超净工作台、微生物培养箱、高压灭菌锅 |
|  | 商业无菌（商业无菌工艺生产的果酱） | 天平（依据产品包装上的净含量配备相应精度的计量器具）、超净工作台、微生物培养箱、显微镜 |
|  | 其他（产品执行标准有要求时） | 按照检验方法标准的要求配备 |

第四章 设备布局和工艺流程

- 第二十六条 生产设备布局应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定，符合生产工艺需要，便于操作、清洁、维护。

- 第二十七条 水果制品基本生产工艺流程及关键控制环节详见表5。

表5 水果制品基本生产工艺流程及关键控制环节

| 产品类型 |  | 基本工艺流程 | 关键控制环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜜饯 | 蜜饯类凉果类果脯类话化类 | 原料验收→原料预处理→配料→腌制（或不腌制）→干燥（或不干燥）→冷却（或不冷却）→杀菌（或不杀菌）→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、配料：食品添加剂的使用； 3、腌制和干燥（需要时）：腌制和干燥工艺控制参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  | 果丹类 果糕类 | 原料验收→原料预处理→打浆（或打粉）→配料→浓缩（或不浓缩）→干燥（或不干燥）→冷却→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、配料：食品添加剂的使用； 3、浓缩（需要时）：浓缩工艺控制参数； 4、干燥（需要时）：干燥工艺控制参数； 5、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
| 水果干制品 | 水果干 | 自然干燥水果干： 原料验收→原料预处理→晾晒→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理：食品添加剂的使用； 3、晾晒：晾晒工艺控制参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  |  | 热风干燥水果干： 原料验收→原料预处理→热风干燥→回软（或不回软）→复烘（或不复烘）→冷却→压块（或不压块）→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理：食品添加剂的使用； 3、热风干燥：热风干燥工艺控制参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  |  | 冷冻干燥水果干： 原料验收→原料预处理→冷冻干燥→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理：食品添加剂的使用； 3、冷冻干燥：真空度、时间等参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  | 水果脆 | 油炸水果脆： 原料验收→原料预处理→浸渍(或不浸渍)→油炸→脱油（或不脱油）→调味（或不调味）→冷却（或不冷却）→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、浸渍和调味（需要时）：食品添加剂的使用； 3、油炸：油炸工艺控制参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  |  | 非油炸水果脆： 原料验收→原料预处理→浸渍(或不浸渍)→干燥（非油炸）→调味（或不调味）→冷却（或不冷却）→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理和浸渍（需要时）：食品添加剂的使用； 3、干燥（非油炸）：干燥（非油炸）工艺控制参数； 4、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  | 水果粉（粒） | 热风干燥水果粉（粒）： 原料验收→原料预处理→切分（或打浆）→热风干燥→粉碎（或不粉碎）→过筛→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理：食品添加剂的使用； 3、热风干燥：热风干燥工艺控制参数； 4、过筛：筛网目数； 5、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
|  |  | 冷冻干燥水果粉（粒）： 原料验收→原料预处理→切分（或打浆）→冷冻干燥→粉碎（或不粉碎）→过筛→包装→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、原料预处理：食品添加剂的使用； 3、冷冻干燥：冷冻干燥工艺控制参数； 4、过筛：筛网目数； 5、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
| 果酱 |  | 原料预处理→打浆（或不打浆）→配料→加热浓缩→灌装→杀菌（或不杀菌）→冷却→在线或成品异物检测→成品 | 1、原料验收：原料应当符合相关规定； 2、配料：食品添加剂的使用； 3、加热浓缩：浓缩工艺控制参数； 4、杀菌（需要时）：杀菌工艺控制参数； 5、在线或成品异物检测：防止产品中混入金属碎片等异物。 |
| 注1：本表所列生产工艺为基本生产工艺，企业可根据实际工艺调整相应流程。 注2：企业应当根据实际生产过程中的食品安全风险调整、增减关键控制环节。 |  |  |  |

第五章 人员管理

- 第二十八条 企业应当配备与生产规模和生产能力相适应的食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确食品安全管理人员和食品安全专业技术人员的职责。食品安全管理人员和食品安全专业技术人员应当具有相应的专业知识和食品安全管理意识。食品检验人员数量、能力应当满足企业检验的要求。

- 第二十九条 人员培训应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定。企业应当根据岗位的不同要求制定年度培训计划，开展培训、考核工作并保存记录。食品安全相关法律、法规、标准更新时，应当及时开展培训和考核。

- 第三十条 企业应当建立从业人员健康管理制度。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

第六章 管理制度

- 第三十一条 企业应当建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品进货查验制度：

- （一）建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购管理制度，保证食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家法律法规和食品安全国家标准等规定，并经企业相关部门批准后方可采购。

- （二）建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品供应商审核制度，对食品原料、食品添加剂和食品相关产品供应商进行审核。

- 采用进口食品原料、食品添加剂和食品相关产品的企业，应当审核进口供应商、贸易商的资质证明文件、质量标准、每批产品的相关合格证明和检验报告等。

- （三）建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂和食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

- 第三十二条 企业应当建立健全并执行下列生产过程控制管理制度：

- （一）水果制品生产工艺控制制度。生产蜜饯应当制定原料预处理、配料、腌制（需要时）、打浆/打粉（需要时）、干燥（需要时）、冷却（需要时）、浓缩（需要时）、杀菌（需要时）、包装、在线或成品异物检测等生产工艺文件和生产工艺关键参数控制记录制度；生产水果干制品应当制定原料预处理、切分（需要时）、浸渍（需要时）、晾晒（需要时）、干燥（需要时）、油炸（需要时）、调味（需要时）、脱油（需要时）、回软（需要时）、压块（需要时）、粉碎（需要时）、过筛（需要时）、杀菌（需要时）、冷却（需要时）、包装、在线或成品异物检测等生产工艺文件和生产工艺关键参数控制记录制度；生产果酱应当制定原料预处理、配料、打浆（需要时）、加热浓缩、灌装、杀菌（需要时）、冷却、在线或成品异物检测等生产工艺文件和生产工艺关键参数控制记录制度。

- 冷冻原料解冻时，应当控制解冻条件，防止原料腐败变质。

- （二）称量、领料和投料控制制度。称量过程应当保证物料种类、数量与产品配方的要求一致，建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品领用记录。食品原料、食品添加剂和食品相关产品领用应当遵照“先进先出”或“效期先出”的原则执行，投料前对物料名称、数量等信息进行核对，并按照工艺文件规定的投料顺序进行投料。

- （三）微生物监控制度。企业应当按照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）附录A的要求（生产蜜饯还应当按照《食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范》（GB 8956）附录A的要求），结合生产工艺及相关产品标准要求，制定生产过程的微生物监控计划。

- （四）生产用水制度。生产用水应当符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的相关规定，对生产用水水质有特殊要求的还应当符合相关规定。间接冷却水、锅炉用水等生产用水的水质应当符合相关规定。

- （五）人员卫生管理制度。人员卫生管理制度应当符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）中关于食品加工人员卫生要求。蜜饯生产工人下腌制池取腌制物或在池边工作时,应穿着清洁的防水衣裤及鞋;所使用的防护设备也应保持清洁。

- （六）产品防护制度。采取适当措施，防止在生产过程中食品被污染等情况。

- （七）清洁、消毒及清洁、消毒用具管理制度。明确对环境、设备设施、工器具等清洁、消毒和监控，清洁、消毒前后的工器具应当分开放置、妥善保管，避免交叉污染。

- （八）生产设备管理制度。明确设备使用、清洁、维护、维修等操作规程以及设备校准制度，并保存相应记录。设备台账、说明书等应当齐全、完整。

- （九）检验设备管理制度。明确检验设备台账及设备使用记录，定期检定/校准、维护检验设备和设施，保持检验设备的有效运行。

- 第三十三条 企业应当建立食品原料、半成品、成品、食品添加剂和食品相关产品的贮存、运输和交付管理制度。根据食品原料、半成品、成品、食品添加剂、食品相关产品的特点和卫生要求，选择适宜的运输和贮存条件；食品原料、半成品、成品、食品添加剂和食品相关产品应当由专人管理，定期检查并及时清理变质或超过保质期的食品原料、半成品、成品、食品添加剂和食品相关产品；根据生产特点、产品特性及进货方要求等，明确交付相关要求。

- 第三十四条 企业应当建立检验管理制度。明确食品原料检验、过程控制检验、产品出厂检验等管理要求。

- （一）食品原料检验管理制度。加工前进行感官检验，必要时应进行实验室检验。对无法提供合格证明的食品原料，应当按照相应的食品安全标准自行检验或委托具备相应资质的食品检验机构进行检验。

- （二）过程控制检验管理制度。根据生产过程控制要求，应当设立监控过程质量安全的检验管理制度，对半成品的质量安全情况进行监控。

- （三）产品出厂检验管理制度。当执行标准明确列明出厂检验要求及项目时，应当按照标准规定执行；当执行标准未列明出厂检验要求时，企业应当制定产品出厂检验相关规程，明确产品出厂检验要求、项目和留样等。

- 蜜饯出厂检验包括但不限于以下项目：感官指标、净含量、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。

- 水果干制品出厂检验包括但不限于以下项目：感官指标、净含量、水分、酸价（油炸）、过氧化值（油炸）、二氧化硫残留量、菌落总数（标准有要求时）、大肠菌群（标准有要求时）、霉菌和酵母菌（标准有要求时）等。

- 果酱出厂检验包括但不限于以下项目：感官指标、净含量、可溶性固形物、菌落总数（商业无菌工艺生产的除外）、大肠菌群（商业无菌工艺生产的除外）、商业无菌（商业无菌工艺生产的）等。

- 产品出厂检验可以自行检验或者委托具有检验资质的第三方检测机构进行检验。企业自行检验的，应当具备相应的检验能力。

- 产品出厂检验为自行检验的，可以采用快速检测等非标方法和设备，定期与国家标准规定的检验方法比对或者验证，确保非标方法检测结果的准确性。非标方法检测结果显示异常时，应当使用国家标准规定的检验方法进行确认。

- 企业检验制度应当规定产品全项检验的频次，通常情况下每年至少进行两次全项目检验。产品全项检验结果异常时，应当增加全项检验的频次。

- 企业应当保留样品。产品留样间应当满足产品贮存条件的要求，留样数量应当满足检验要求，保存期不得少于保质期，并有相应记录。

- 第三十五条 企业应当建立食品出厂检验记录制度。查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整。

- 第三十六条 企业应当按照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）和《通则》的相关规定，建立不安全食品召回、不合格品管理、食品安全自查、食品安全事故处置、废弃物存放和清除等管理制度。

- 第三十七条 企业应当建立食品安全追溯管理制度，记录原辅材料、设备设施、人员、生产、产品、销售、产品召回、投诉等信息。信息记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

第七章 试制产品检验报告

- 第三十八条 企业按照所申报水果制品品种和执行标准，应当分别从同一品种、同一工艺、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的产品进行检验。

- 第三十九条 企业应当按照产品明示标准、适用的食品安全国家标准及国家相关行政主管部门的要求进行检验，对提供的检验报告的真实性负责。

第八章 附则

- 第四十条 本细则由国家市场监督管理总局负责解释。

- 第四十一条 本细则自XXXX年XX月XX日起实施，原《蜜饯生产许可证审查细则》《水果制品生产许可证审查细则（2006版）》同时废止。

- 附件: 1.水果制品生产涉及的主要标准和相关规定

- 2.蜜饯涉及的检验项目与方法

- 3.水果干制品涉及的检验项目与方法

- 4.果酱涉及的检验项目与方法

附件1

水果制品生产涉及的主要标准和相关规定

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 一、蜜饯产品标准 |  |  |
|  | GB 14884 | 食品安全国家标准 蜜饯 |
|  | GB/T 10782 | 蜜饯通则 |
|  | GB/T 31318 | 蜜饯 山楂制品 |
|  | GH/T 1146 | 丁香榄 |
|  | GH/T 1147 | 雪花应子 |
|  | GH/T 1148 | 桃脯 |
|  | GH/T 1149 | 梨脯 |
|  | GH/T 1150 | 海棠脯 |
|  | GH/T 1151 | 糖桔饼 |
|  | GH/T 1155 | 苹果脯 |
|  | GH/T 1156 | 杏脯 |
|  | GH/T 1157 | 话梅（类）技术条件 |
|  | NY/T 436 | 绿色食品 蜜饯 |
| 二、水果干制品产品标准 |  |  |
|  | GB/T 5835 | 干制红枣 |
|  | GB 14891.3 | 辐照干果果脯类卫生标准 |
|  | GB 16325 | 干果食品卫生标准 |
|  | GB/T 18525.4 | 枸杞干、葡萄干辐照杀虫工艺 |
|  | GB/T 18525.6 | 桂圆干辐照杀虫防霉工艺 |
|  | GB/T 19586 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 |
|  | GB/T 22741 | 地理标志产品 灵宝大枣 |
|  | GB/T 23352 | 苹果干 技术规格和试验方法 |
|  | GB/T 23353 | 梨干 技术规格和试验方法 |
|  | GB/T 23401 | 地理标志产品 延川红枣 |
|  | GB/T 23787 | 非油炸水果、蔬菜脆片 |
|  | GB/T 26150 | 免洗红枣 |
|  | LY/T 1780 | 干制红枣质量等级 |
|  | LY/T 2341 | 干果生产现场检测技术 |
|  | NY/T 1041 | 绿色食品干果 |
|  | NY/T 2779 | 苹果脆片 |
|  | NY/T 435 | 绿色食品水果、蔬菜脆片 |
|  | NY/T 705 | 无核葡萄干 |
|  | NY/T 708 | 甘薯干 |
|  | NY/T 709 | 荔枝干 |
|  | NY/T 786 | 食用椰干 |
|  | NY/T 948 | 香蕉脆片 |
|  | NY/T 949 | 木菠萝干 |
|  | QB 2076 | 水果、蔬菜脆片 |
|  | SB/T 11027 | 干果类果品流通规范 |
| 三、果酱产品标准 |  |  |
|  | GB/T 22474 | 果酱 |
|  | NY/T 431 | 绿色食品果（蔬）酱 |
|  | NY/T 956 | 番茄酱 |
|  | SB/T 10058 | 猕猴桃酱 |
|  | SB/T 10059 | 山楂酱 |
|  | SB/T 10088 | 苹果酱 |
|  | SB/T 10196 | 果酱通用技术条件 |
| 四、通用标准 |  |  |
|  | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
|  | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
|  | GB 2761 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 |
|  | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
|  | GB 2763 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
|  | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 |
|  | GB 29921 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 |
|  | GB 31607 | 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量 |
|  | GB 4806.1 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 |
|  | GB 4806.3 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 |
|  | GB 4806.4 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 |
|  | GB 4806.5 | 食品安全国家标准 玻璃制品 |
|  | GB 4806.6 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 |
|  | GB 4806.7 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
|  | GB 4806.8 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 |
|  | GB 4806.9 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 |
|  | GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
|  | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
|  | GB 8956 | 食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范 |
|  | GB 14880 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 |
|  | GB 14881 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
| 五、规章 |  |  |
|  | 国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 |
|  | JJF 1070 | 定量包装商品净含量计量检验规则 |
|  | 食品药品监管总局2017年第39号公告 | 关于发布食品生产经营企业建立食品安全 追溯体系若干规定的公告 |

附件2

蜜饯涉及的检验项目与方法

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 常规理化 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
|  |  | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050 |
|  | 食品添加剂 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | 按照相应标准 |
|  | 展青霉素a | GB 2761 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | GB 5009.185 |
|  | 铅 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 5009.12 |
|  | 农药残留 | GB 2763 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 按照相应标准 |
|  | 菌落总数 | GB 14884 | 食品安全国家标准 蜜饯 | GB 4789.2 |
|  | 大肠菌群 | GB 14884 | 食品安全国家标准 蜜饯 | GB 4789.3 |
|  | 霉菌 | GB 14884 | 食品安全国家标准 蜜饯 | GB 4789.15 |
|  | 致病菌 | GB 29921 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 | 按照相应标准 |
|  | 净含量 | 国家质量监督检验检疫总局令2005年第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
|  | 其他检验项目 |  | 按照产品明示标准 | 按照相应标准 |
| 注1：本表参照蜜饯相关产品标准，所提供的检测项目和检测方法仅供参考。 注2：企业应当根据食品风险、标准适用范围、生产实际等自行确定产品的检验项目，保证食品安全。 a仅限于以苹果、山楂为原料制成的产品。 |  |  |  |  |

附件3

水果干制品涉及的检验项目与方法

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | 按照相应的产品标准 | 按相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 常规理化 | 按照相应的产品标准 | 按相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
|  |  | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050 |
|  | 食品添加剂 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | 按照对应标准 |
|  | 展青霉素a | GB 2761 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | GB 5009.185 |
|  | 酸价b | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 5009.229 |
|  | 过氧化值b | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 5009.227 |
|  | 铅 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 5009.12 |
|  | 农药残留 | GB 2763 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 按照相应标准 |
|  | 菌落总数 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.2 |
|  | 大肠菌群 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.3 |
|  | 霉菌 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.15 |
|  | 致病菌 | GB 29921 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 | 按照对应标准 |
|  | 净含量 | 国家质量监督检验检疫总局令2005年第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
|  | 其他检验项目 |  | 按照产品明示标准 | 按照相应标准 |
| 注1：本表参照蜜饯相关产品标准，所提供的检测项目和检测方法仅供参考。 注2：企业应当根据食品风险、标准适用范围、生产实际等自行确定产品的检验项目，保证食品安全。 a仅限于以苹果、山楂为原料制成的产品。 b仅限于油炸的产品。 |  |  |  |  |

附件4

果酱涉及的检验项目与方法

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 常规理化 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | 按照相应标准 |
|  | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
|  |  | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050 |
|  | 食品添加剂 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | 按照相应标准 |
|  | 展青霉素a | GB 2761 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | GB 5009.185 |
|  | 铅 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 5009.12 |
|  | 农药残留 | GB 2763 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 按照相应标准 |
|  | 菌落总数 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.2 |
|  | 大肠菌群 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.3 |
|  | 商业无菌检验 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.26 |
|  | 霉菌 | 按照相应的产品标准 | 按照相应的产品标准 | GB 4789.15 |
|  | 致病菌 | GB 29921 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 | 按照相应标准 |
|  | 净含量 | 国家质量监督检验检疫总局令2005年第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
|  | 其他检验项目 |  | 按照产品明示标准 | 按照相应标准 |
| 注1：本表参照蜜饯相关产品标准，所提供的检测项目和检测方法仅供参考。 注2：企业应当根据食品风险、标准适用范围、生产实际等自行确定产品的检验项目，保证食品安全。 a仅限于以苹果、山楂为原料制成的产品。 |  |  |  |  |